|  | RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CONJUNTOS – SISTEMAS DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR0061 Rev:08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZAÇÃO DE ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório de Ensaios: RE25757 2025-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Páginas: 22 |  |  |  |
| Data de Emissão: 19/06/2025 |  |  |  |  |  | Ordem de Serviço: 25757/25 |  |  |  |  |  |  | Pedido: CI-2025 |  |  |  |
| Números de Série dos Equipamentos Ensaiados: 25757/25/0001 e 25757/25/0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade: Ensaio de Rotina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente: COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: Carrera. 21, 169-7, Oficina 201, BOGOTÁ DC-CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO / SISTEMA DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: AÉREO |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Elementos: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: CMT17110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual: MICM-17 |  |  |  | Mês/Ano:11/2025 |  |  |  |  |  |  |  | Tensão Máxima: 17,5kV |  |  |  |  |
| Nível de Isolamento: 38 / 95 / --kV |  |  |  |  |  |  | Frequência: 60 Hz |  |  |  |  |  |  | Uso: EXTERIOR |  |  |
| Material Isolante: EPÓXI CICLOALIFÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Massa: 110kg |  |  |  |  |  |  |
| Normas: NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 - IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Térmica: 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Corrente Dinâmica: 4,5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminais |  | Corrente Nominal |  |  | Exatidão |  |  |  |  |  | Relação Nominal |  |  |  | Carga |  |
| 1P1 – 1P2 |  | 10 - 5 20 - 5 |  |  | 0,5S |  |  |  |  |  | 2:1 4:1 |  |  |  | 5VA cl. 0,5S exat 150% |  |
| 2P1 – 2P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3P1 – 3P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe de Temperatura: B |  |  | Categoria de temperatura: -540ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potência Térmica: 400VA |  |
| Fst. Cont.: 120% |  |  |  |  | Fst. 30s: 150% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminais |  | Tensão Nominal |  |  | Exatidão |  |  |  |  |  | Relação Nominal |  |  |  | Carga (VA) |  |
| 1H1 – 1H2 |  | 13200/√3-120/√3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 110:1 |  |  |  | 15 |  |
| 2H1 – 2H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3H1 – 3H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaios efetuados nos Laboratórios de Ensaios da SERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão suportável à frequência industrial nos enrolamentos secundários e entre seções - Induzida TP e Sobretensão entre espiras - Induzida TC / Tensão suportável à frequência industrial nos enrolamentos primários - Aplicada TP e Tensão suportável à frequência industrial a seco no primário - Aplicada TC / Descargas Parciais / Polaridade e Exatidão dos TP's / Polaridade e Exatidão dos TC'S ´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA DO LABORATÓRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANIEL COSTA MONTEIRO, BERNARDO MALAQUIAS DE LIMA, GLAUBER ANTÔNIO PIRES SOARES, KELVIN CÂNDIDO DE CARVALHO, JEAN FELIPE ANTUNES,LEANDRO MACEDO GONÇALVES, LUIZ PAULO DA COSTA PEREIRA, TIAGO PINHEIRO SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os resultados dos ensaios são considerados satisfatórios, conforme especificação das Normas Pertinentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O relatório de ensaio deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |